Analyseur de réseaux pour le contrôle de la qualité de vos installations électriques

Cet appareil mesure les paramètres électriques en terme de qualité selon les normes CEI 61000-4-30 Classe A et CEI 62586-2 Classe A : harmoniques, creux de tension/interruptions, surtensions, transitoires, forme d’onde et vérification de la conformité du signal selon les critères définis dans la norme EN 50160.

Ce qualimètre a les fonctions suivantes :

- 4 canaux de tension et 5 canaux de courant

- Entrées tension pour raccordements directs jusqu’à 1000 Vac phase-phase ou via TP

- Entrées courant pour TC standards 1A/5A

- Caractéristiques de surveillance de la tension selon les normes CEI/EN 61000-4-30:2015 Ed. 3 Classe A

- Enregistrement des paramètres pour analyse statistique selon la norme EN 50160

- Mesure des harmoniques et inter-harmoniques

- Mesure des flickers de tension

- Détection et enregistrement des signaux de télécommande

- Détection et enregistrement des évènements selon la norme EN50160 (creux, interruptions, surtensions)

- Détection et enregistrement des surcharges de courant

- Détection et enregistrement des transitoires (jusqu’à 20 microsecondes)

- Haute fréquence d’échantillonnage de 50 kHz

- Adapté aux réseaux monophasés, triphasés avec et sans neutre

- Serveur web intégré pour une gestion complète de l’appareil

- Deux ports Ethernet et un port RS485 pour une communication simplifiée

- Un port USB frontal pour clé

- Synchronisation RTC pour des informations temporelles précises par serveur NTP ou module GPS interne

- Mémoire interne de 16 Gb pour mémorisation des données

- Données mémorisées selon formats standards PQDIF et CSV

- Montage sur porte 192x144

- Ecran tactile capacitif haute résolution TFT

- 4x entrées digitales isolées, 4x sorties digitales et 4x sorties analogiques 4-20mA

- Batterie rechargeable pour continuité de service en cas de coupure

- Multi mesure des courants, tensions, puissances, facteurs de puissance, harmoniques et énergies

- Protocoles de communication: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, NTP, Modbus TCP

Cet appareil conçu pour l’analyse de la qualité des réseaux sera en mesure de relever et enregistrer des évènements tels que :

- Enregistrement des évènements (creux, interruptions, surtensions) avec mémorisation des valeurs et forme d’onde  RMS ½ période

- Changements rapides des caractéristiques de tension

- Enregistrement des variations rapides de courant avec mémorisation des valeurs et forme d’onde  RMS

- Journal d’enregistrement des valeurs minium, maximum, moyennes et configuration de la fréquence d’enregistrement

- Enregistrement des évènements internes (changement de configuration du produit, redémarrage...)

- Enregistrement des évènements sur entrées digitales

- Export automatique des données via serveur FTP en cas d’évènement

- Export automatique périodique des données via serveur FTP

Le qualimètre est conforme aux normes suivantes:

- Energie active: CEI 62053-22 classe 0.5s

- Energie réactive: CEI 62053-24 classe 1

- Méthodes de mesure des harmoniques et inter harmoniques: CEI 61000-4-7

- Méthodes de mesure des flicker: CEI 61000-4-15 et EN 6100-4-15

- Méthodes de mesure de la qualité de l’alimentation: CEI 61000-4-30 Classe A

- Essais et exigences d’incertitude pour la mesure de la qualité de l’alimentation: CEI 62586-2 Classe A

- Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution: EN50160.

Le produit est similaire à l’analyseur de réseaux Socomec Diris Q800.